Miernik zawartości względnej chlorofilu CL-01

Firmy Hansatech

Wygląd aparatu

- Szczękowa głowica pomiarowa do pomiaru optycznego

- Regulacja dostosowująca do grubości liścia

- Przycisk enter zatwierdzający to co jest wyświetlone na ekranie

- Wejście do ładowarki

- Wskaźnik naładowania LED

- Przycisk mode funkcji, przewijający różne funkcje

- LCD ekran

Funkcje miernika:

Measure- pomiar

Statistics –pokazuje średnią z plików aktualnie przechowywanych w pamięci

View previous –wyświetla poprzedni plik zachowany w pamięci

View next -wyświetla następny plik zachowany w pamięci

View last- wyświetla plik ostatnio zapisany w pamięci

Delete current- kasuje plik aktualnie widoczny na wyświetlaczu

Delete all – kasuje wszystkie plik z pamięci

Calibrate- kalibruje miernik –bez liścia umieszczonego w szczękach głowicy pomiarowej

Obsługa miernika:

Naciśnij dowolny przycisk raz w celu uruchomienia miernika CL-01

Naciśnij dowolny przycisk na dłużej niż 1,5 sek w celu wyłączenia miernika CL-01

(Nie używany po włączeniu miernik wyłączy się automatycznie po upływie 15 min.)

Miernik kalibruje się automatycznie po włączeniu, bez liścia w szczekach głowicy

Przyciśnij przycisk Enter, aby rozpocząć pomiar lub zatwierdzić wybraną funkcję

Przyciśnij przycisk Mode, aby przewinąć listę funkcji  i wybrać żądaną funkcję

Wykonanie pomiaru:

Ustaw funkcję Measure przyciskiem Mode

Wsuń  blaszkę liściową pomiędzy szczęki głowicy (delikatne naciśnięcie dźwigni głowicy z tyłu aparatu rozchyla szczęki głowicy) i zatwierdź pomiar przyciskiem Enter

Sygnał dźwiękowy potwierdzi pomiar a numer i wynik pomiaru wyświetli się na wyświetlaczu

Ponów pomiar w innym miejscu blaszki liściowej  lub na innym liściu, omijając okolice nerwu głównego i uważając, aby okienko pomiarowe w głowicy było w całości przykryte blaszką liściową

Po kilkukrotnym pomiarze wciśnij przycisk Mode,  wybierając funkcję Statistics

Zanotuj wskazanie z wyświetlacza  średniego wyniku dokonanych pomiarów- Average